Liten guide till Smart XX LCD

Montera displayen:

Öppna Xboxen och ta bort hårddisken och dvd läsaren. För att inte skada något viktigt så är det bäst att skruva bort allt som sitter i vägen i lådan (moderkortet, nätdelen och handkontrollsport 3-4).

Ovanför handkontrollsport 3-4 så sitter det en plåt med massa hål på insidan av lådan, klipp bort så mycket av den så att displayen kan sitta där utan att ta i någon plåt.

Sedan är det bara att bestämma var du vill ha displayen, rita av den på det stället och sedan börja såga ut hålet…

När hålet är färdigt så kan du montera tillbaka allt utom dvd läsaren och hårddisken (kontrollera först att displayen passar)

Lödning:

Det är lättast att löda allt innan du sätter fast displayen så ha både chipet och displayen löst när du lödar (se bara till att det blir rätt längd på alla kablar så att dom räcker till när du monterar chipet och displayen i Xboxen).

Koppla kablarna enligt tabellen på nästa sida så ska allt fungera.

Koppla alltid på ett motstånd på ben 17 på displayen annars kan bakgrundsbelysningen gå sönder!! (28 Ohm till den blåa och 6 Ohm till den gröna)

Lägg märke till att det ska vara olika spänning till belysningen (3.3V till den blåa och 5V till den gröna)

När allt är lödat så kontroll mät allt så att det inte är några kortslutningar eller kall lödningar.

Montera sedan chippet i Xboxen igen. Sedan är det dags att testa om det fungerar, du behöver inte montera hdd eller dvd när du testar. Starta bara Xboxen så du kommer in i chippets meny så ska displayen börja lysa (om du aktiverat lcd i inställningarna).

Får du ingen text på displayen så måste du ställa in kontrasten. Det gör du med en liten potentiometer som sitter på chippet, skruva på den med en liten skruvmejsel tills du ser texten.

Den är väldigt känslig så det är lite svårt att hitta rätt läge.

Men ha inte igång Xboxen för länge när den är öppnad för den blir ganska varm.

När allt fungerar så är det bara att sätta fast displayen, montera hdd och dvd och skruva ihop Xboxen.

Jag använde smältlim för att sätta fast displayen men det finns kanske bättre sätt. Se bara till att den inte tar i plåthöljet.

| SmartXX (från vänster till höger); Löda kablar mellan chip och LCD; Blå LCD (DIP204B-4NLW). VCC 3,3V; 1; Lägg till motstånd på 28 Ohm; 17. PWM; 2; Koppla till stift…; 18. VCC 5V; 3; Koppla till stift…; 2. GND; 4; Koppla till stift…; 1. R-S; 5; Koppla till stift…; 4. VO Contrast; 6; Koppla till stift…; 3. E (enable); 7; Koppla till stift…; 6. RW; 8; Koppla till stift…; 5. DB5; 9; Koppla till stift…; 12. DB4; 10; Koppla till stift…; 11. DB7; 11; Koppla till stift…; 14. DB6; 12; Koppla till stift…; 13. |  |
| --- | --- |
| SmartXX (från vänster till höger); Dra kablar mellan chip och LCD; Grön LCD (DIP204-4HNLED). VCC 5 V; 3; Lägg till motstånd på 6 Ohm; 17. PWM; 2; Koppla till stift…; 18. VCC 5V; 3; Koppla till stift…; 2. GND; 4; Koppla till stift…; 1. R-S; 5; Koppla till stift…; 4. VO Contrast; 6; Koppla till stift…; 3. E (enable); 7; Koppla till stift…; 6. RW; 8; Koppla till stift…; 5. DB5; 9; Koppla till stift…; 12. DB4; 10; Koppla till stift…; 11. DB7; 11; Koppla till stift…; 14. DB6; 12; Koppla till stift…; 13. |  |